Opdracht draadloze netwerken

Eenvoudige netwerken · Les 6 · 2026-2027

Inleiding

In deze opdracht zoek je zelf uit hoe draadloze netwerken werken. Je gebruikt daarvoor het internet: websites van fabrikanten, datasheets, handleidingen en betrouwbare informatiesites. Op het einde pas je alles toe op een echt probleem op een thuisnetwerk.

| Onderdeel | Inhoud |
| --- | --- |
| Deel 1 | Draadloze media |
| Deel 2 | Wifi-standaarden (802.11b, g, n, ac, ax, be) |
| Deel 3 | Beveiliging en gastnetwerk |
| Deel 4 | Meten: wifi-scan van je eigen omgeving |
| Deel 5 | Hardware opzoeken en vergelijken |
| Deel 6 | Case: problemen op het thuisnetwerk |

Werkwijze

Werk individueel of per twee. Antwoord in je eigen woorden: kopiëren en plakken van een website is geen antwoord.

Hou technisch: ‘sneller’ of ‘beter’ is niet genoeg, leg uit waarom.

Noteer bij elke vraag waar je de informatie vond. Vul op het einde de bronnenlijst in.

Draadloze media

1.	Welk medium gebruikt wifi om gegevens te versturen? Geef drie verschillen met een UTP-kabel.

2.	Wifi gebruikt drie frequentiebanden. Zoek op en vul de tabel in.

|  | 2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereik / door muren |  |  |  |
| Aantal kanalen van 20 MHz in Europa |  |  |  |
| Niet-overlappende kanalen |  |  |  |
| Mogelijke storingsbronnen |  |  |  |
| Welke standaarden? |  |  |  |
| Beste gebruik |  |  |  |

3.	Hoe hoger de frequentie, hoe korter het bereik. Waarom gebruiken we dan toch 5 GHz en 6 GHz?

4.	Wat betekent kanaalbreedte? Waarom is een kanaal van 40 MHz op 2,4 GHz geen goed idee?

5.	Wat is DFS en wat merkt een gebruiker ervan?

6.	Signaalsterkte wordt uitgedrukt in dBm. Zoek op wat dat betekent en beoordeel de metingen.

| Meting | Kwaliteit (uitstekend / goed / matig / slecht / onbruikbaar) | Geschikt voor |
| --- | --- | --- |
| -45 dBm |  |  |
| -63 dBm |  |  |
| -72 dBm |  |  |
| -81 dBm |  |  |
| -90 dBm |  |  |

Wat betekent dBm?

7.	Noem vijf oorzaken van een zwak of gestoord wifi-signaal in een woning.

8.	Wifi is niet de enige draadloze technologie. Vul aan.

| Technologie | Bereik | Waarvoor gebruik je het? |
| --- | --- | --- |
| Bluetooth |  |  |
| Zigbee / Thread |  |  |
| NFC |  |  |
| 4G / 5G |  |  |
| Straalverbinding (point-to-point) |  |  |

Wifi-standaarden

9.	Wie legt de wifi-standaarden vast, en wie bedacht de namen ‘Wi-Fi 4, 5, 6 …’?

10.	Vul de tabel in. Geef bij ‘max. snelheid’ de theoretische maximumsnelheid.

| IEEE | Naam | Jaar | Band(en) | Max. snelheid | Wat is nieuw? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11b |  |  |  |  |  |
| 802.11g |  |  |  |  |  |
| 802.11n |  |  |  |  |  |
| 802.11ac |  |  |  |  |  |
| 802.11ax |  |  |  |  |  |
| 802.11ax |  |  |  |  |  |
| 802.11be |  |  |  |  |  |

11.	Leg de begrippen uit in je eigen woorden (één à twee zinnen).

| Begrip | Uitleg |
| --- | --- |
| MIMO / spatial streams |  |
| MU-MIMO |  |
| OFDMA |  |
| Beamforming |  |
| Band steering |  |
| MLO |  |
| Mesh |  |

12.	Een router wordt verkocht als AX3000. Wat betekenen ‘AX’ en ‘3000’? Zoek de datasheet van een AX3000-router en toon hoe het getal is opgebouwd.

13.	Een laptop met een 802.11n-wifikaart verbindt met een nieuwe Wi-Fi 6-router. Werkt dat? Welke snelheid kan de laptop maximaal halen?

14.	Waarom haal je in de praktijk nooit de snelheid die op de doos staat? Geef drie redenen.

Beveiliging en gastnetwerk

15.	Zoek op hoe veilig de verschillende vormen van wifi-beveiliging zijn.

| Beveiliging | Veilig? (ja / nee / beperkt) | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Open |  |  |
| WEP |  |  |
| WPA (TKIP) |  |  |
| WPA2 (AES) |  |  |
| WPA3 (SAE) |  |  |

16.	Waarom zet je WPS best uit? Zijn een verborgen netwerknaam (SSID) en MAC-filtering goede beveiliging?

17.	Wat is een gastnetwerk? Geef drie redenen om er een te gebruiken.

18.	Zoek in de handleiding of beheerpagina van je eigen router (of van je provider) hoe je een gastnetwerk instelt. Welke opties zijn er?

| Optie | Aanwezig? (ja/nee) | Wat doet het? |
| --- | --- | --- |
| Eigen SSID en wachtwoord |  |  |
| Toegang tot lokaal netwerk uitschakelen |  |  |
| Client isolation |  |  |
| Bandbreedte beperken |  |  |
| Tijdslimiet / planning |  |  |
| QR-code om te verbinden |  |  |

Merk en model van de router:

Bron:

19.	Sommige providers zenden vanaf je modem een publiek netwerk uit (bv. Telenet Wi-Free, Proximus Public Wi-Fi). Is dat hetzelfde als een gastnetwerk? Leg uit.

20.	In een bedrijf of school gebruikt men voor gasten vaak een captive portal en een apart VLAN. Wat is dat?

Meten: wifi-scan van je eigen omgeving

Installeer een wifi-scanner, bijvoorbeeld WiFi Analyzer (Android), NetSpot of WiFi Explorer (Windows/macOS), of gebruik op Windows het commando netsh wlan show networks mode=bssid. Scan thuis of op het werk.

21.	Noteer de netwerken die je ziet op 2,4 GHz (minstens vijf, of alle als het er minder zijn).

| SSID | Band | Kanaal | Breedte | Signaal (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

22.	Op welk kanaal staat jouw eigen netwerk op 2,4 GHz en op 5 GHz? Is dat een goede keuze? Welk kanaal zou je kiezen en waarom?

23.	Meet de signaalsterkte en de snelheid (bv. speedtest.net) op drie plaatsen in huis. Wat stel je vast?

| Plaats | Signaal (dBm) | Download / upload | Ping |
| --- | --- | --- | --- |

Hardware opzoeken en vergelijken

Zoek de technische gegevens op van drie toestellen en vergelijk ze. Gebruik bij voorkeur de datasheet van de fabrikant, niet alleen de webshop.

- Toestel A: de modem/router van je eigen internetprovider (of het toestel dat thuis staat).

- Toestel B: een losse wifi-router of access point met Wi-Fi 6 of Wi-Fi 6E.

- Toestel C: een mesh-systeem met Wi-Fi 7.

Tip

Zoek op ‘<merk> <model> datasheet’ of ‘<model> specifications’. In de datasheet vind je per band het aantal streams en de kanaalbreedte.

24.	Vul de vergelijkingstabel in.

| Kenmerk | Toestel A | Toestel B | Toestel C |
| --- | --- | --- | --- |
| Merk en model |  |  |  |
| Type toestel |  |  |  |
| Wifi-standaard |  |  |  |
| Marketingnaam (bv. AX3000) |  |  |  |
| Banden |  |  |  |
| Max. snelheid per band |  |  |  |
| Streams per band (bv. 2×2) |  |  |  |
| Max. kanaalbreedte |  |  |  |
| MU-MIMO / OFDMA / MLO |  |  |  |
| WAN-poort (snelheid) |  |  |  |
| LAN-poorten (aantal, snelheid) |  |  |  |
| Beveiliging (WPA2/WPA3) |  |  |  |
| Gastnetwerk + opties |  |  |  |
| Mesh / uitbreidbaar |  |  |  |
| Beheer (web, app, cloud) |  |  |  |
| Prijs (en waar) |  |  |  |
| Bron (URL) |  |  |  |

25.	Wat is de maximale snelheid die jouw eigen laptop of smartphone met toestel C zou halen? Wat is de zwakste schakel?

26.	Welk toestel kies je voor deze situaties? Motiveer technisch.

- a) een appartement van 70 m² op één verdieping;

- b) een rijwoning met drie verdiepingen en een bureau in de tuin;

- c) een klein kantoor met 15 werkplekken en regelmatig bezoekers.

Case: problemen op het thuisnetwerk

De familie Peeters woont in een rijwoning met drie bouwlagen (gelijkvloers, eerste en tweede verdieping) en een tuinbureau dat 12 meter achter het huis staat. Ze hebben een internetabonnement van 500 Mbit/s download / 40 Mbit/s upload. Ze klagen over ‘slechte wifi’ en vragen jou om raad.

- De modem/router van de provider (Wi-Fi 5, AC1600, 4 gigabit LAN-poorten) staat in de meterkast in de inkomhal, aan de straatkant.

- Op de overloop van de eerste verdieping zit een repeater: een N300-toestel uit 2016, alleen 2,4 GHz.

- Zoon Jonas gamet op zijn pc op de tweede verdieping met een USB-wifistick (802.11n, alleen 2,4 GHz), verbonden met de repeater. Hij klaagt over lag.

- Mevrouw Peeters werkt thuis in het tuinbureau (laptop met Wi-Fi 6). Haar Teams-gesprekken vallen weg. Er is stroom in het tuinbureau.

- De smart-tv in de woonkamer (achteraan) kan alleen 2,4 GHz en buffert ’s avonds bij Netflix in 4K.

- In de keuken valt de wifi weg als de microgolfoven draait.

- Er zijn 6 slimme stekkers, een deurbelcamera en een wifi-printer. Iedereen gebruikt het wachtwoord ‘Peeters2015’, dat op de koelkast hangt, ook bezoekers.

Gegevens

Instellingen van de modem/router

| Instelling | Waarde |
| --- | --- |
| SSID 2,4 GHz / 5 GHz | Peeters / Peeters-5G |
| Beveiliging | WPA/WPA2 (TKIP+AES) |
| WPS | Aan (pincode en drukknop) |
| Kanaal 2,4 GHz | 6, breedte 40 MHz |
| Kanaal 5 GHz | Automatisch (nu 36), breedte 80 MHz |
| Band steering | Uit |
| Gastnetwerk | Uit |
| Beheerwachtwoord | admin (standaard) |
| Firmware | Laatste update 2021 |

Metingen

| Plaats | Toestel | Verbonden met | Signaal | Download / upload | Ping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkomhal, met kabel | Laptop | Modem (LAN) | — | 478 / 38 Mbit/s | 9 ms |
| Woonkamer (achteraan) | Laptop | Peeters-5G | -69 dBm | 145 / 35 Mbit/s | 14 ms |
| Woonkamer (achteraan) | Smart-tv | Peeters (2,4 GHz) | -62 dBm | 22 / 9 Mbit/s | 31 ms |
| Keuken | Smartphone | Peeters (2,4 GHz) | -64 dBm | 18 / 8 Mbit/s (microgolf aan: 0) | 40 ms |
| Overloop 1e verdieping | Repeater | Peeters (2,4 GHz) | -74 dBm | — | — |
| Kamer Jonas (2e verd.) | Gaming-pc | Repeater | -58 dBm | 11 / 4 Mbit/s | 48 ms, pieken tot 210 ms |
| Tuinbureau | Laptop | Peeters-5G | -86 dBm | valt weg | — |
| Tuinbureau | Laptop | Peeters (2,4 GHz) | -81 dBm | 3 / 1 Mbit/s | 95 ms |

Wifi-scan in de woonkamer (2,4 GHz)

| SSID | Kanaal | Breedte | Signaal |
| --- | --- | --- | --- |
| Peeters (eigen) | 6 | 40 MHz | -62 dBm |
| telenet-4F2A1 (buren links) | 6 | 20 MHz | -66 dBm |
| Proximus-Home-77B3 (buren rechts) | 7 | 40 MHz | -70 dBm |
| Peeters_EXT (eigen repeater) | 6 | 20 MHz | -60 dBm |
| Wi-Free (publiek, via buren) | 6 | 20 MHz | -67 dBm |
| Orange-Home (overkant) | 1 | 20 MHz | -79 dBm |
| DIRECT-HP-Printer (eigen) | 11 | 20 MHz | -55 dBm |

Vragen

27.	Kijk naar de meting met kabel aan de modem. Wat besluit je daaruit over de internetverbinding?

28.	Som minstens zes problemen op en leg telkens de technische oorzaak uit. Verwijs naar de gegevens.

| Nr. | Probleem | Technische oorzaak |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

29.	Welke problemen los je gratis op door alleen instellingen te wijzigen? Welke instelling, en naar welke waarde?

30.	Stel een nieuwe opstelling met hardware voor. Maak een schets en een kostenoverzicht (zoek de prijzen op).

| Component | Merk en model | Plaats in huis | Aantal | Prijs |
| --- | --- | --- | --- | --- |

31.	Geef twee oplossingen voor een stabiele verbinding in het tuinbureau, met voor- en nadelen. Welke kies jij?

32.	Verdeel de toestellen over een hoofdnetwerk, een IoT-netwerk en een gastnetwerk. Welke instellingen gebruik je voor elk netwerk?

| Netwerk | Toestellen | Instellingen |
| --- | --- | --- |
| Hoofdnetwerk |  |  |
| IoT-netwerk |  |  |
| Gastnetwerk |  |  |

33.	Welke metingen doe je na de aanpassingen om te bewijzen dat de problemen opgelost zijn? Welke waarden verwacht je?

Bronnen

Vermeld de websites, datasheets en handleidingen die je gebruikte.

| Vraag(en) | Bron (titel + URL) |
| --- | --- |