Opdracht draadloze netwerken

Eenvoudige netwerken · Les 6 · 2026-2027 · leerkrachtversie met oplossingen

Inleiding

In deze opdracht zoek je zelf uit hoe draadloze netwerken werken. Je gebruikt daarvoor het internet: websites van fabrikanten, datasheets, handleidingen en betrouwbare informatiesites. Op het einde pas je alles toe op een echt probleem op een thuisnetwerk.

| Onderdeel | Inhoud |
| --- | --- |
| Deel 1 | Draadloze media |
| Deel 2 | Wifi-standaarden (802.11b, g, n, ac, ax, be) |
| Deel 3 | Beveiliging en gastnetwerk |
| Deel 4 | Meten: wifi-scan van je eigen omgeving |
| Deel 5 | Hardware opzoeken en vergelijken |
| Deel 6 | Case: problemen op het thuisnetwerk |

Werkwijze

Werk individueel of per twee. Antwoord in je eigen woorden: kopiëren en plakken van een website is geen antwoord.

Hou technisch: ‘sneller’ of ‘beter’ is niet genoeg, leg uit waarom.

Noteer bij elke vraag waar je de informatie vond. Vul op het einde de bronnenlijst in.

Leerkrachtversie

De antwoorden staan in het groen. Bij vragen over eigen toestellen of de eigen woning verschillen de antwoorden per cursist: beoordeel dan vooral de redenering en het gebruik van de juiste begrippen.

Draadloze media

1.	Welk medium gebruikt wifi om gegevens te versturen? Geef drie verschillen met een UTP-kabel.

Antwoord: Radiogolven door de lucht.

Verschillen: (1) gedeeld medium: alle toestellen op een kanaal delen de snelheid; (2) half-duplex: niet tegelijk zenden en ontvangen (CSMA/CA); (3) gevoelig voor afstand, muren en storing; (4) het signaal is buiten de woning op te vangen, dus versleuteling is nodig; (5) mobiliteit.

2.	Wifi gebruikt drie frequentiebanden. Zoek op en vul de tabel in.

|  | 2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereik / door muren | Grootst, best door muren | Middel | Kleinst |
| Aantal kanalen van 20 MHz in Europa | 13 | ± 19 | 24 (5.945 – 6.425 MHz) |
| Niet-overlappende kanalen | 3: 1, 6 en 11 | Alle 20 MHz-kanalen | Alle 20 MHz-kanalen |
| Mogelijke storingsbronnen | Buren, Bluetooth, microgolfoven, babyfoon | Buren, radar (DFS) | Weinig |
| Welke standaarden? | b, g, n, ax, be | a, n, ac, ax, be | Wi-Fi 6E en Wi-Fi 7 |
| Beste gebruik | IoT, grotere afstand | Laptop, smartphone, streaming | Hoge snelheid, korte afstand |

3.	Hoe hoger de frequentie, hoe korter het bereik. Waarom gebruiken we dan toch 5 GHz en 6 GHz?

Antwoord: Er is veel meer ruimte in die banden: meer en bredere kanalen (80, 160, 320 MHz) = meer snelheid, en minder storing door buren en andere toestellen.

4.	Wat betekent kanaalbreedte? Waarom is een kanaal van 40 MHz op 2,4 GHz geen goed idee?

Antwoord: De breedte van het stuk frequentie dat één netwerk gebruikt. Breder kanaal = meer snelheid (meer ‘rijstroken’).

Op 2,4 GHz is er maar ± 70 MHz ruimte: een kanaal van 40 MHz neemt bijna de helft in en overlapt met bijna alle buren. Gebruik daar 20 MHz.

5.	Wat is DFS en wat merkt een gebruiker ervan?

Antwoord: Dynamic Frequency Selection: op een deel van de 5 GHz-kanalen (52 – 140) moet het access point eerst controleren of er geen radar is, en uitwijken als die opduikt. De gebruiker merkt dat het netwerk na het opstarten even op zich laat wachten of plots van kanaal wisselt en kort wegvalt.

6.	Signaalsterkte wordt uitgedrukt in dBm. Zoek op wat dat betekent en beoordeel de metingen.

| Meting | Kwaliteit (uitstekend / goed / matig / slecht / onbruikbaar) | Geschikt voor |
| --- | --- | --- |
| -45 dBm | Uitstekend | Alles, maximale snelheid |
| -63 dBm | Goed | Streaming, videobellen, gaming |
| -72 dBm | Matig | Surfen, mail; videobellen kan haperen |
| -81 dBm | Slecht | Verbinding valt geregeld weg |
| -90 dBm | Onbruikbaar | — |

Antwoord: dBm = vermogen in decibel ten opzichte van 1 milliwatt. Negatief getal: hoe dichter bij 0, hoe sterker. 3 dB minder = de helft van het vermogen.

7.	Noem vijf oorzaken van een zwak of gestoord wifi-signaal in een woning.

Antwoord: Afstand; betonnen muren en vloeren; metaal (koelkast, radiator, metalen kast); spiegels, water, aquarium, vloerverwarming; buren op hetzelfde kanaal; microgolfoven en Bluetooth (2,4 GHz); toestel in de meterkast, achter de tv of op de grond; repeater op een slechte plek.

8.	Wifi is niet de enige draadloze technologie. Vul aan.

| Technologie | Bereik | Waarvoor gebruik je het? |
| --- | --- | --- |
| Bluetooth | ± 10 m | Koptelefoon, muis, toetsenbord, smartwatch |
| Zigbee / Thread | 10 – 20 m (mesh) | Domotica: lampen, sensoren, slimme stekkers |
| NFC | Enkele cm | Contactloos betalen, badge |
| 4G / 5G | Kilometers | Mobiel internet, back-up van de internetverbinding |
| Straalverbinding (point-to-point) | Tot enkele km | Twee gebouwen draadloos verbinden |

Wifi-standaarden

9.	Wie legt de wifi-standaarden vast, en wie bedacht de namen ‘Wi-Fi 4, 5, 6 …’?

Antwoord: De IEEE legt de standaarden vast (802.11-familie). De Wi-Fi Alliance certificeert toestellen en gebruikt sinds 2018 de eenvoudige namen.

10.	Vul de tabel in. Geef bij ‘max. snelheid’ de theoretische maximumsnelheid.

| IEEE | Naam | Jaar | Band(en) | Max. snelheid | Wat is nieuw? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11b | — | 1999 | 2,4 GHz | 11 Mbit/s | Eerste populaire wifi |
| 802.11g | — | 2003 | 2,4 GHz | 54 Mbit/s | OFDM op 2,4 GHz |
| 802.11n | Wi-Fi 4 | 2009 | 2,4 + 5 GHz | 600 Mbit/s | MIMO, kanalen van 40 MHz |
| 802.11ac | Wi-Fi 5 | 2013 | 5 GHz | 6,9 Gbit/s | 80/160 MHz, 256-QAM, MU-MIMO downlink |
| 802.11ax | Wi-Fi 6 | 2019 | 2,4 + 5 GHz | 9,6 Gbit/s | OFDMA, MU-MIMO up/down, 1024-QAM, TWT |
| 802.11ax | Wi-Fi 6E | 2020 | + 6 GHz | 9,6 Gbit/s | Wi-Fi 6 op de 6 GHz-band |
| 802.11be | Wi-Fi 7 | 2024 | 2,4 + 5 + 6 GHz | 46 Gbit/s | 320 MHz, 4096-QAM, MLO |

11.	Leg de begrippen uit in je eigen woorden (één à twee zinnen).

| Begrip | Uitleg |
| --- | --- |
| MIMO / spatial streams | Meerdere antennes zenden tegelijk aparte datastromen; 2×2 = 2 streams. Meer streams = meer snelheid. |
| MU-MIMO | Het access point bedient meerdere toestellen tegelijk in plaats van om de beurt. |
| OFDMA | Een kanaal wordt in kleine stukjes verdeeld, zodat meerdere toestellen in één uitzending bediend worden. Handig bij veel toestellen. |
| Beamforming | Het signaal wordt gericht naar het toestel in plaats van gelijk in alle richtingen. |
| Band steering | Het access point stuurt toestellen die 5 GHz kunnen naar de snellere band. |
| MLO | Multi-Link Operation (Wi-Fi 7): een toestel gebruikt meerdere banden tegelijk. |
| Mesh | Meerdere access points (nodes) vormen samen één netwerk met één naam; je toestel schakelt automatisch over. |

12.	Een router wordt verkocht als AX3000. Wat betekenen ‘AX’ en ‘3000’? Zoek de datasheet van een AX3000-router en toon hoe het getal is opgebouwd.

Antwoord: AX = Wi-Fi 6. 3000 = de som van de maximale snelheden van alle banden, in Mbit/s.

Bv. 574 Mbit/s (2,4 GHz, 2 streams, 40 MHz) + 2.402 Mbit/s (5 GHz, 2 streams, 160 MHz) ≈ 3.000 Mbit/s. Eén toestel verbindt maar met één band tegelijk, dus niemand haalt 3.000 Mbit/s.

13.	Een laptop met een 802.11n-wifikaart verbindt met een nieuwe Wi-Fi 6-router. Werkt dat? Welke snelheid kan de laptop maximaal halen?

Antwoord: Ja, wifi is achterwaarts compatibel. Maar de laptop werkt aan 802.11n-snelheid: bij 2 streams en 40 MHz max. 300 Mbit/s linksnelheid, in de praktijk ± 100 – 150 Mbit/s. De client is de zwakste schakel.

14.	Waarom haal je in de praktijk nooit de snelheid die op de doos staat? Geef drie redenen.

Antwoord: Theoretisch maximum onder ideale omstandigheden; overhead van het protocol; gedeeld medium (andere toestellen en buren); afstand en muren verlagen de modulatie (QAM); de client heeft minder streams; WAN-poort of internetabonnement is trager.

Beveiliging en gastnetwerk

15.	Zoek op hoe veilig de verschillende vormen van wifi-beveiliging zijn.

| Beveiliging | Veilig? (ja / nee / beperkt) | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Open | Nee | Geen versleuteling |
| WEP | Nee | In enkele minuten te kraken |
| WPA (TKIP) | Nee | Verouderd; beperkt 802.11n ook tot 54 Mbit/s |
| WPA2 (AES) | Ja | Minimum vandaag, met een lang wachtwoord |
| WPA3 (SAE) | Ja, beste | Beter bestand tegen wachtwoorden raden; verplicht op 6 GHz |

16.	Waarom zet je WPS best uit? Zijn een verborgen netwerknaam (SSID) en MAC-filtering goede beveiliging?

Antwoord: WPS met pincode is kwetsbaar: de pincode kan snel geraden worden.

Nee: een verborgen SSID en toegelaten MAC-adressen zijn met een scanner eenvoudig te vinden en na te bootsen.

17.	Wat is een gastnetwerk? Geef drie redenen om er een te gebruiken.

Antwoord: Een tweede wifi-netwerk met een eigen naam en wachtwoord, met toegang tot internet maar niet tot het eigen netwerk.

Redenen: je eigen wachtwoord niet weggeven; een besmet toestel van een bezoeker kan je pc, NAS of printer niet bereiken; je kan het gastwachtwoord wijzigen zonder je eigen toestellen opnieuw te verbinden; IoT-toestellen apart zetten.

18.	Zoek in de handleiding of beheerpagina van je eigen router (of van je provider) hoe je een gastnetwerk instelt. Welke opties zijn er?

| Optie | Aanwezig? (ja/nee) | Wat doet het? |
| --- | --- | --- |
| Eigen SSID en wachtwoord | Hangt af van de router | Aparte netwerknaam en wachtwoord voor gasten |
| Toegang tot lokaal netwerk uitschakelen | Hangt af van de router | Gasten kunnen pc’s, NAS, printer niet bereiken |
| Client isolation | Hangt af van de router | Gasttoestellen zien elkaar niet |
| Bandbreedte beperken | Hangt af van de router | Gasten gebruiken niet de hele verbinding |
| Tijdslimiet / planning | Hangt af van de router | Gastnetwerk automatisch uit |
| QR-code om te verbinden | Hangt af van de router | Snel verbinden zonder wachtwoord te typen |

Merk en model van de router:

Bron:

19.	Sommige providers zenden vanaf je modem een publiek netwerk uit (bv. Telenet Wi-Free, Proximus Public Wi-Fi). Is dat hetzelfde als een gastnetwerk? Leg uit.

Antwoord: Nee. Dat is een netwerk van de provider voor zijn andere klanten, los van jouw netwerk; je beheert het niet. Een gastnetwerk stel je zelf in voor je eigen bezoekers. Het publieke netwerk kan je meestal uitschakelen via de klantenzone.

20.	In een bedrijf of school gebruikt men voor gasten vaak een captive portal en een apart VLAN. Wat is dat?

Antwoord: Captive portal: startpagina waar je eerst voorwaarden aanvaardt of een code ingeeft (zoals in een hotel). VLAN: een apart, logisch gescheiden netwerk op dezelfde switches, met een eigen IP-bereik.

Meten: wifi-scan van je eigen omgeving

Installeer een wifi-scanner, bijvoorbeeld WiFi Analyzer (Android), NetSpot of WiFi Explorer (Windows/macOS), of gebruik op Windows het commando netsh wlan show networks mode=bssid. Scan thuis of op het werk.

21.	Noteer de netwerken die je ziet op 2,4 GHz (minstens vijf, of alle als het er minder zijn).

| SSID | Band | Kanaal | Breedte | Signaal (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voorbeeld: eigen netwerk | 2,4 GHz | 6 | 20 MHz | -52 |

22.	Op welk kanaal staat jouw eigen netwerk op 2,4 GHz en op 5 GHz? Is dat een goede keuze? Welk kanaal zou je kiezen en waarom?

Antwoord: Afhankelijk van de scan. Goed antwoord: kiest op 2,4 GHz kanaal 1, 6 of 11 met de minste en zwakste buren, breedte 20 MHz; op 5 GHz een kanaal zonder sterke buren, 80 MHz.

23.	Meet de signaalsterkte en de snelheid (bv. speedtest.net) op drie plaatsen in huis. Wat stel je vast?

| Plaats | Signaal (dBm) | Download / upload | Ping |
| --- | --- | --- | --- |
| Bv. naast de router | -40 | 450 / 38 Mbit/s | 9 ms |

Antwoord: Verwacht: de cursist legt het verband tussen signaal (dBm), afstand en obstakels, en de gemeten snelheid.

Hardware opzoeken en vergelijken

Zoek de technische gegevens op van drie toestellen en vergelijk ze. Gebruik bij voorkeur de datasheet van de fabrikant, niet alleen de webshop.

- Toestel A: de modem/router van je eigen internetprovider (of het toestel dat thuis staat).

- Toestel B: een losse wifi-router of access point met Wi-Fi 6 of Wi-Fi 6E.

- Toestel C: een mesh-systeem met Wi-Fi 7.

Tip

Zoek op ‘<merk> <model> datasheet’ of ‘<model> specifications’. In de datasheet vind je per band het aantal streams en de kanaalbreedte.

24.	Vul de vergelijkingstabel in.

| Kenmerk | Toestel A | Toestel B | Toestel C |
| --- | --- | --- | --- |
| Merk en model |  |  |  |
| Type toestel |  |  |  |
| Wifi-standaard |  |  |  |
| Marketingnaam (bv. AX3000) |  |  |  |
| Banden |  |  |  |
| Max. snelheid per band |  |  |  |
| Streams per band (bv. 2×2) |  |  |  |
| Max. kanaalbreedte |  |  |  |
| MU-MIMO / OFDMA / MLO |  |  |  |
| WAN-poort (snelheid) |  |  |  |
| LAN-poorten (aantal, snelheid) |  |  |  |
| Beveiliging (WPA2/WPA3) |  |  |  |
| Gastnetwerk + opties |  |  |  |
| Mesh / uitbreidbaar |  |  |  |
| Beheer (web, app, cloud) |  |  |  |
| Prijs (en waar) |  |  |  |
| Bron (URL) |  |  |  |

Antwoord: Antwoorden verschillen per cursist. Controleer of de snelheid per band klopt met de marketingnaam en of de bron een datasheet van de fabrikant is.

25.	Wat is de maximale snelheid die jouw eigen laptop of smartphone met toestel C zou halen? Wat is de zwakste schakel?

Antwoord: Meestal de client: 2 streams. Andere beperkingen: WAN-poort (vaak 1 Gbit/s), het internetabonnement, het signaal. Praktijk: ± 50 – 60 % van de linksnelheid dicht bij het access point.

26.	Welk toestel kies je voor deze situaties? Motiveer technisch.

- a) een appartement van 70 m² op één verdieping;

- b) een rijwoning met drie verdiepingen en een bureau in de tuin;

- c) een klein kantoor met 15 werkplekken en regelmatig bezoekers.

Antwoord: a) Eén goede Wi-Fi 6-router of de modem op een centrale plaats; mesh is overbodig.

b) Mesh-systeem, bij voorkeur met bekabelde backhaul; kabel of buiten-AP naar het tuinbureau.

c) Zakelijke access points met PoE en centraal beheer, VLAN’s, gastnetwerk met captive portal.

Case: problemen op het thuisnetwerk

De familie Peeters woont in een rijwoning met drie bouwlagen (gelijkvloers, eerste en tweede verdieping) en een tuinbureau dat 12 meter achter het huis staat. Ze hebben een internetabonnement van 500 Mbit/s download / 40 Mbit/s upload. Ze klagen over ‘slechte wifi’ en vragen jou om raad.

- De modem/router van de provider (Wi-Fi 5, AC1600, 4 gigabit LAN-poorten) staat in de meterkast in de inkomhal, aan de straatkant.

- Op de overloop van de eerste verdieping zit een repeater: een N300-toestel uit 2016, alleen 2,4 GHz.

- Zoon Jonas gamet op zijn pc op de tweede verdieping met een USB-wifistick (802.11n, alleen 2,4 GHz), verbonden met de repeater. Hij klaagt over lag.

- Mevrouw Peeters werkt thuis in het tuinbureau (laptop met Wi-Fi 6). Haar Teams-gesprekken vallen weg. Er is stroom in het tuinbureau.

- De smart-tv in de woonkamer (achteraan) kan alleen 2,4 GHz en buffert ’s avonds bij Netflix in 4K.

- In de keuken valt de wifi weg als de microgolfoven draait.

- Er zijn 6 slimme stekkers, een deurbelcamera en een wifi-printer. Iedereen gebruikt het wachtwoord ‘Peeters2015’, dat op de koelkast hangt, ook bezoekers.

Gegevens

Instellingen van de modem/router

| Instelling | Waarde |
| --- | --- |
| SSID 2,4 GHz / 5 GHz | Peeters / Peeters-5G |
| Beveiliging | WPA/WPA2 (TKIP+AES) |
| WPS | Aan (pincode en drukknop) |
| Kanaal 2,4 GHz | 6, breedte 40 MHz |
| Kanaal 5 GHz | Automatisch (nu 36), breedte 80 MHz |
| Band steering | Uit |
| Gastnetwerk | Uit |
| Beheerwachtwoord | admin (standaard) |
| Firmware | Laatste update 2021 |

Metingen

| Plaats | Toestel | Verbonden met | Signaal | Download / upload | Ping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkomhal, met kabel | Laptop | Modem (LAN) | — | 478 / 38 Mbit/s | 9 ms |
| Woonkamer (achteraan) | Laptop | Peeters-5G | -69 dBm | 145 / 35 Mbit/s | 14 ms |
| Woonkamer (achteraan) | Smart-tv | Peeters (2,4 GHz) | -62 dBm | 22 / 9 Mbit/s | 31 ms |
| Keuken | Smartphone | Peeters (2,4 GHz) | -64 dBm | 18 / 8 Mbit/s (microgolf aan: 0) | 40 ms |
| Overloop 1e verdieping | Repeater | Peeters (2,4 GHz) | -74 dBm | — | — |
| Kamer Jonas (2e verd.) | Gaming-pc | Repeater | -58 dBm | 11 / 4 Mbit/s | 48 ms, pieken tot 210 ms |
| Tuinbureau | Laptop | Peeters-5G | -86 dBm | valt weg | — |
| Tuinbureau | Laptop | Peeters (2,4 GHz) | -81 dBm | 3 / 1 Mbit/s | 95 ms |

Wifi-scan in de woonkamer (2,4 GHz)

| SSID | Kanaal | Breedte | Signaal |
| --- | --- | --- | --- |
| Peeters (eigen) | 6 | 40 MHz | -62 dBm |
| telenet-4F2A1 (buren links) | 6 | 20 MHz | -66 dBm |
| Proximus-Home-77B3 (buren rechts) | 7 | 40 MHz | -70 dBm |
| Peeters_EXT (eigen repeater) | 6 | 20 MHz | -60 dBm |
| Wi-Free (publiek, via buren) | 6 | 20 MHz | -67 dBm |
| Orange-Home (overkant) | 1 | 20 MHz | -79 dBm |
| DIRECT-HP-Printer (eigen) | 11 | 20 MHz | -55 dBm |

Vragen

27.	Kijk naar de meting met kabel aan de modem. Wat besluit je daaruit over de internetverbinding?

Antwoord: 478 / 38 Mbit/s bij een abonnement van 500 / 40: de internetverbinding is in orde. Het probleem zit in het interne, draadloze netwerk.

28.	Som minstens zes problemen op en leg telkens de technische oorzaak uit. Verwijs naar de gegevens.

| Nr. | Probleem | Technische oorzaak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zwak signaal achteraan en in de tuin | Modem in de meterkast aan de straatkant, door meerdere muren: -69 dBm woonkamer, -86 dBm tuinbureau |
| 2 | Storing op 2,4 GHz | Kanaal 6 met 40 MHz; buren op 6 en 7, Wi-Free en eigen repeater ook op 6 |
| 3 | Repeater halveert de snelheid | N300, één radio op 2,4 GHz, zelf op -74 dBm: Jonas 11 Mbit/s en pingpieken |
| 4 | Gaming-pc met oude stick | 802.11n-stick op 2,4 GHz is de zwakste schakel; gaming via repeater geeft jitter |
| 5 | Tv buffert ’s avonds | Alleen 2,4 GHz, 22 Mbit/s is krap voor 4K (± 15 – 25 Mbit/s); ’s avonds meer verkeer bij buren |
| 6 | Wifi weg in de keuken | Microgolfoven op 2,4 GHz; smartphone zit op 2,4 GHz want aparte SSID’s en band steering uit |
| 7 | Verouderde beveiliging | WPA met TKIP is onveilig en beperkt 802.11n tot 54 Mbit/s; WPS aan |
| 8 | Geen gastnetwerk | Bezoekers en IoT op hetzelfde netwerk, wachtwoord hangt op de koelkast |
| 9 | Beheer niet in orde | Beheerwachtwoord ‘admin’, firmware van 2021 |

29.	Welke problemen los je gratis op door alleen instellingen te wijzigen? Welke instelling, en naar welke waarde?

Antwoord: 2,4 GHz naar kanaal 1 (alleen Orange op -79 dBm), breedte 20 MHz.

Eén SSID voor beide banden en band steering aan.

WPA2-AES of WPA2/WPA3, TKIP uit, WPS uit; nieuw lang wachtwoord; beheerwachtwoord wijzigen; firmware bijwerken.

Gastnetwerk aanzetten; Wi-Fi Direct van de printer uit als het niet gebruikt wordt.

30.	Stel een nieuwe opstelling met hardware voor. Maak een schets en een kostenoverzicht (zoek de prijzen op).

| Component | Merk en model | Plaats in huis | Aantal | Prijs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesh Wi-Fi 6/7, 3 nodes | Vrij te kiezen | Woonkamer, kamer Jonas, tuinbureau | 1 set | ± € 200 – 500 |
| UTP Cat6 meterkast → woonkamer | — | Inkomhal → woonkamer | 1 | ± € 30 – 60 |
| Buitenkabel Cat6 in mantelbuis | — | Huis → tuinbureau | ± 25 m | ± € 50 – 100 |
| Gigabit-switch 5 poorten | — | Woonkamer (tv, decoder) | 1 | ± € 20 – 30 |
| Netwerkkabel pc ↔ node | — | Kamer Jonas | 1 | ± € 5 – 10 |

Antwoord: Prijzen indicatief. Mesh in access-point-modus (of modem in bridge) om dubbele NAT te vermijden. Repeater verwijderen. Andere goed gemotiveerde oplossingen zijn ook juist.

31.	Geef twee oplossingen voor een stabiele verbinding in het tuinbureau, met voor- en nadelen. Welke kies jij?

Antwoord: Buitenkabel + mesh-node of AP: stabielst en snelst, maar graafwerk nodig.

Draadloze mesh-node aan de achterkant + node in het tuinbureau: geen graafwerk, maar snelheidsverlies per sprong.

Powerline: gebruikt de stroomkabel, maar de snelheid is onvoorspelbaar. Straalverbinding: kan, maar is overdreven voor 12 m.

Beste keuze: buitenkabel.

32.	Verdeel de toestellen over een hoofdnetwerk, een IoT-netwerk en een gastnetwerk. Welke instellingen gebruik je voor elk netwerk?

| Netwerk | Toestellen | Instellingen |
| --- | --- | --- |
| Hoofdnetwerk | Laptops en smartphones gezin, gaming-pc, printer | WPA2/WPA3, sterk wachtwoord |
| IoT-netwerk | Slimme stekkers, deurbelcamera, smart-tv | 2,4 GHz aan, geen toegang tot hoofdnetwerk |
| Gastnetwerk | Bezoekers, vrienden van Jonas | Client isolation, geen LAN-toegang, QR-code, bandbreedte beperken |

33.	Welke metingen doe je na de aanpassingen om te bewijzen dat de problemen opgelost zijn? Welke waarden verwacht je?

Antwoord: Opnieuw speedtest en signaal op dezelfde plaatsen. Verwacht: overal beter dan -67 dBm; woonkamer en tuinbureau ruim boven 100 Mbit/s; gaming-pc met kabel ± 450 Mbit/s en ping onder 15 ms zonder pieken; nieuwe wifi-scan met eigen netwerk op een vrij kanaal; Teams-gesprek zonder onderbreking.

Bronnen

Vermeld de websites, datasheets en handleidingen die je gebruikte.

| Vraag(en) | Bron (titel + URL) |
| --- | --- |
| — | Eigen bronnen van de cursist |